课程实验报告

| 课程名称： | 机电传动控制与PLC技术 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 实验名称： | 接触器-继电器控制电路实验（一） |  |  |
| 实验地点： | 知远楼201 |  |  |
| 实验时间： | 2025.11.07 |  |  |
| 学生姓名： |  | 学 号： |  |
| 学 院： | 智能制造工程学院 | 专业班级： | 23级机械设计制造及其自动化 03 班 |
| 指导教师： | 郑 冲 | 实验评分： |  |

湛江科技学院教务处制

| 实验目的： 1、通过对三相异步电动机点动控制和自锁控制线路的实际安装接线， 掌握由电气原理图变换成安装接线图的知识。 2、通过实验进一步加深理解点动控制和自锁控制的特点以及在机床控制中的应用。 3、通过对三相异步电动机正反转控制线路的接线，掌握由电路原理图接成实际操作电路的方法。 4、掌握三相异步电动机正反转的原理和方法。 5、掌握手动控制正反转控制、接触器联锁正反转、按钮联锁正反转控制及按钮和接触器双重联锁正反转控制线路的不同接法，并熟悉在操作过程中有哪些不同之处。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验内容及实验器材： 1、实验设备 序 号; 型 号; 名 称; 数 量. 1; 三相鼠笼异步电动机(△/220V); 1件. 2; 继电接触控制挂箱（一）; 1件. 3; 继电接触控制挂箱（二）; 1件. 2、屏上挂件排列顺序 D61、D62 |
| 实验过程：（实验步骤、数据记录及处理） 实验前要检查控制屏左侧端面上的调压器旋钮须在零位，下面“直流电机电源”的“电枢电源”开关及“励磁电源”开关须在“关”断位置。开启“电源总开关”，按下启动按钮，旋转调压器旋钮将三相交流电源输出端U、V、W的线电压调到220V。再按下控制屏上的“关”按钮以切断三相交流电源。以后在实验接线之前都应如此。 1、三相异步电动机点动控制线路： 按图8-1接线。图中SB1、KM1选用D61上元器件，Q1、FU1、FU2 、FU3 、FU4选用D62上元器件，电机选用DJ24（△/220V）。接线时，先接主电路，它是从220V三相交流电源的输出端U、V、W开始，经三刀开关Q1、熔断器FU1、FU2、FU3、接触器KM1主触点到电动机M的三个线端A、B、C的电路，用导线按顺序串联起来，有三路。主电路经检查无误后，再接控制电路，从熔断器FU4插孔V开始，经按钮SB1常开、接触器KM1线圈到插孔W。线接好经指导老师检查无误后，按下列步骤进行实验： 图8-1 点动控制线路 (1)按下控制屏上“开”按钮； (2)先合Q1，接通三相交流220V电源； (3)按下启动按钮SB1，对电动机M进行点动操作，比较按下SB1和松开SB1时电动机M的运转情况。 2、三相异步电动机自锁控制线路： 按下控制屏上的“关”按钮以切断三相交流电源。按图8-2接线，图中SB1、SB2、KM1、FR1选用D61挂件，Q1、FU1、FU2 、FU3 、FU4选用D62挂件，电机选用DJ24（△/220V）。 检查无误后，启动电源进行实验： (1) 合上开关Q1，接通三相交流220V电源； (2) 按下起动按钮SB2，松手后观察电动机M运转情况； (3) 按下停止按钮SB1，松手后观察电动机M运转情况。 图8-2 自锁控制线路 3、三相异步电动机既可点动又可自锁控制线路： 图8-3 既可点动又可自锁控制线路 按下控制屏上“关”按钮切断三相交流电源后，按图8-3接线，图中SB1、SB2、SB3、KM1、FR1选用D61挂件，Q1、FU1、FU2 、FU3 、FU4选用D62挂件，电机选用DJ24（△/220V），检查无误后通电实验： - 合上Q1接通三相交流220V电源； (2) 按下起动按钮SB2，松手后观察电机M是否继续运转； (3) 运转半分钟后按下SB3，然后松开，电机M是否停转；连续按下和 松开SB3，观察此时属于什么控制状态； (4) 按下停止按钮SB1，松手后观察M是否停转。 4、倒顺开关正反转控制线路： (1) 旋转调压器旋钮将三相调压电源U、V、W输出线电压调到220V，按下“关”按钮切断交流电源。 (2) 按图8-4接线。图中Q1（用以模拟倒顺开关）、FU1 、FU2、FU3选用D62挂件，电机选用DJ24（△/220V）。 (3) 启动电源后，把开关Q1合向“左合”位置，观察电机转向。 (4) 运转半分钟后，把开关Q1合向“断开”位置后，再扳向“右合”位置，观察电机转向。 图8-4 倒顺开关正反转控制线路 5、接触器联锁正反转控制线路： (1) 按下“关”按钮切断交流电源。按图8-5接线。图中SB1、SB2、SB3、KM1、KM2、FR1选用D61件，Q1、FU1、FU2 、FU3、FU4选用D62挂件，电机选用DJ24（△/220V）。经指导老师检查无误后，按下“开”按钮通电操作。 (2) 合上电源开关Q1，接通220V三相交流电源。 (3) 按下SB1，观察并记录电动机M的转向、接触器自锁和联锁触点的吸断情况。 (4) 按下SB3，观察并记录M运转状态、接触器各触点的吸断情况。 (5) 再按下SB2，观察并记录M的转向、接触器自锁和联锁触点的吸断情况。 图8-5 接触器联锁正反转控制线路 6、按钮联锁正反转控制线路： (1)按下“关”按钮切断交流电源。按图8-6接线。图中SB1、SB2、SB3、KM1、KM2、FR1选用D61挂件，Q1、FU1、FU2 、FU3、FU4选用D62挂件，电机选用DJ24（△/220V）。经检查无误后，按下“开”按钮通电操作。 (2) 合上电源开关Q1，接通220V三相交流电源。 (3) 按下SB1，观察并记录电动机M的转向、各触点的吸断情况。 (4) 按下SB3，观察并记录电动机M的转向、各触点的吸断情况。 (5) 按下SB2，观察并记录电动机M的转向、各触点的吸断情况。 图8-6 按钮联锁正反转控制线路 7、按钮和接触器双重联锁正反转控制线路： (1) 按下“关”按钮切断三相交流电源按图8-7接线。图中SB1、SB2、SB3、KM1、KM2、FR1选用D61挂件，FU1、FU2、FU3、FU4、Q1选用D62挂件，电机选用DJ24（△/220V）。经检查无误后，按下“开”按钮通电操作。 (2) 合上电源开关Q1，接通220V交流电源。 (3) 按下SB1，观察并记录电动机M的转向、各触点的吸断情况。 (4) 按下SB2，观察并记录电动机M的转向、各触点的吸断情况。 (5) 按下SB3，观察并记录电动机M的转向、各触点的吸断情况。 图 8-7 按钮和接触器双重联锁正反转控制线路 |  |  |  |  |
| 实验结论： 1、试分析什么叫点动，什么叫自锁，并比较图8-1和图8-2的结构和功能上有什么区别？ 2、图中各个电器如Q1、FU1、FU2、FU3、FU4、KM1、FR、SB1、SB2、SB3各起什么作用？已经使用了熔断器为何还要使用热继电器？已经有了开关Q1为何还要使用接触器KM1？ 3、图8-2电路能否对电动机实现过流、短路、欠压和失压保护？ 4、画出图8-1、8-2、8-3的工作原理流程图。 5、在图8-4中，欲使电机反转为什么要把手柄扳到“停止”使电动机M停转后，才能扳向“反转”使之反转，若直接扳至“反转”会造成什么后果？ 6、试分析图8-4、8-5、8-6、8-7各有什么特点？并画出运行原理流程图。 7、图8-5、8-6虽然也能实现电动机正反转直接控制，但容易产生什么故障，为什么？图8-7比图8-5和8-6有什么优点？ 8、接触器和按钮的联锁触点在继电接触控制中起到什么作用？ |  |  |  |  |
| 实验总结： （包括实验过程所遇到的问题、解决方法以及心得体会等） 你完成了前述实例实验了吗？真实记录自己的所得、感受、建议。 如果未能完成，问题出在哪里？小组同学有没有一起分析讨论？意见能统一吗？如何改进？ |  |  |  |  |
| 成绩 |  |  | 指导教师 | 郑冲 |